水灾消毒杀虫灭鼠

一、水灾的消毒处理

1、保护水源及饮用水的处理

1.1水源防护带内（上游1000m，下游100m）受淹危险化学有毒、有害物质应突击搬运到安全地带，及时清理；运走防护带内的粪便、垃圾，打涝取水点附近水面的漂浮物。

1.2加强水监测：对水源水、出厂水和末梢水实施每3～7天一次全分析，增加末梢水监测点，每天测余氯3～4次。

1.3加强饮用水消毒：集中式供水应严格按水净化、消毒、监测程序进行。分散式饮用水的消毒可选用下列中一种：

| 消毒剂 | 浓度 | 作用时间 |
| --- | --- | --- |
| 漂白粉 | 10克/吨.水 | 30分钟 |
| 漂白粉清 | 3克/吨.水 | 30分钟 |
| 优氯净 | 4克/吨.水 | 30分钟 |
| 氯胺Ｔ | 10克/吨.水 | 30分钟 |

1.4对水混浊度大的， 应经预处理后再加消毒剂， 预处理用明矾（100mg/1,10分钟）取上清液进行消毒。

1.5应急运送供水：按以下程序保证水的供应：饮水→炊事用水→生活用水。在供水极困难情况下，必须力争每人有2～3Ｌ的生理需要卫生清洁饮用水。

2、餐厨具、运送水舱的消毒

灾区集中饭堂的餐厨具、应急供水的水舱，应有严格消毒措施，预防由于用具不洁而引起的中毒事故，可选用下列一种进行消毒：

| 消毒剂 | 消毒方式 | 作用时间 |
| --- | --- | --- |
| 0.1％漂白粉 | 洗净后浸泡 | 30～60分钟 |
| 0.03％漂白粉精 | 洗净后浸泡 | 30～60分钟 |
| 0.1％优氯净 | 洗净后浸泡 | 5分钟 |
| 0.1％氯胺Ｔ | 洗净后浸泡 | 30～60分钟 |
| 10％碘伏(200mg/l) | 洗净后浸泡 | 10～20分钟 |
| 0.5％过氧乙酸 | 洗净后浸泡 | 30～60分钟 |

3、手及皮肤消毒

对于从事饮食、抢救的人员，应严格手消毒，对灾区中伤员，应对轻损皮肤作应急消毒处理后送医院治疗，首选皮肤刺激性小的消毒剂，可按下列顺序选用：

| 消毒剂 | 消毒方式 | 作用时间 |
| --- | --- | --- |
| 10％碘伏(250mg/l) | 擦拭 | 1～2分钟 |
| 75％酒精 | 擦拭 | 1～2分钟 |
| 0.2％过氧乙酸 | 擦拭 | 1～2分钟 |
| 5％漂白粉 | 擦拭或冲洗 |  |
| 0.2％洗必泰 | 洗净后擦拭 | 3分钟 |
| 0.1％新洁尔灭 | 洗净后擦拭 | 5分钟 |

4、对环境的消毒

受淹地面、墙壁、用物品应进行消毒，临时灾民安置区应先进行消毒处理后才能搬进住居，可选用下列一种消毒处理：

| 消毒剂 | 消毒方式 | 用量 |
| --- | --- | --- |
| 5％漂白粉 | 喷洒 | 100ml/m2 |
| 2％漂白粉精 | 喷洒 | 100ml/m2 |
| 5％优氯净 | 喷洒 | 100ml/m2 |
| 5％氯胺Ｔ | 喷洒 | 100ml/m2 |
| 0.5％过氧乙酸 | 喷洒 | 100ml/m2 |
| 2％来苏 | 擦拭或喷洒 |  |

空气的消毒：在无人的情况下，可用固定悬挂或移动式紫外线灯照射消毒，每次不少于1小时；可用5％过氧乙酸水溶液熏蒸，过氧乙酸用量可按4g/m3计算，熏蒸2小时；可用0.5％的过氧乙酸喷雾，用量为20?30毫升／立方米，作用30分钟；或1.5％过氧化氢喷雾，用量为20?40毫升／立方米，作用60分钟；或用活化后的二氧化氯，浓度为0.05％喷雾，用量为20毫升／立方米，作用30分钟；可用由一种电解水装置电解食盐水产生的强氧化高电位酸化水原液喷雾，用量可参照20?30毫升／立方米，作用30分钟。在有人的情况下，可应用低臭氧、高强度紫外线灯风简式循环风设计的立柜式空气消毒器的定时使用，或静电吸附低臭氧、高强度紫外线灯风简式循环风设计的消毒器。

5、粪便、排泄物的处理及消毒

对于粪便及排泄物，特别是病人的粪便和排泄物，应做好消毒后才能运送。可选用下列一种消毒方式：

| 消毒剂 | 用量 | 作用时间 |
| --- | --- | --- |
| 20％漂白粉澄清液 | 按消毒液:粪便＝1:2 | 2小时 |
| 6％漂白粉精溶液 | 按消毒液:粪便＝1:2 | 2小时 |
| 5％氯胺Ｔ溶液 | 按消毒液:粪便＝1:2 | 2小时 |
| 或用漂白粉干粉， | 按干粉:粪便＝1:5 | 2小时 |

6、尸体防腐、消毒、除臭

人、畜尸体应尽早处理，运出居住区。需保存者送殡仪馆。现埸应急处理可用0.2％过氧乙酸喷洒，或500mg/l二氧化氯喷洒或10％漂白粉或5％漂白粉精喷洒。尸体运送应用塑料袋装后才能进行。

7、应急医疗器械消毒

应急手术器械的灭菌最好采用手提高压蒸汽灭菌锅，在不具备条件情况下，可选用2％戊二醛1～2小时浸泡消毒，使用前用无菌水冲洗。

二、病媒生物控制---蚊、鼠、蝇

1、蚊类控制，洪水退后，各类型的积水普遍增多，必须及时清理蚊类孳生地和控制蚊类。

1.1室外速效喷洒，将1%-2%敌敌畏乳剂或2.5%马拉硫磷乳剂用压缩喷雾器喷雾。

1.2室内 (帐棚内)壁周围，喷奋斗呐 (10-20mg/m2)、凯素灵 (10－20mg/ m2)或三氯杀虫酯 (2.0g/ m2)。晚上可喷市售喷射剂和气雾剂。

1.3清除住区内外小型积水，填平小坑。

1.4暂不能填平的有水有虫坑，坑内可撒马拉硫磷 (10-20mg/l)、

杀螟硫磷(0.5-2mg/l)，也可使用微生物制剂。

2、鼠类控制，洪涝灾害发生时，家鼠与野鼠均向高地聚集，此时若能开展灭鼠，效果事半功倍。灭鼠方法为：

2.1多用器械等物理方法灭鼠，如鼠笼鼠夹等，但不能使用电子猫，更不能自拉电网捕鼠。此时鼠洞较浅，取水方便，还可用水或泥浆灌洞。

2.2应用毒饵。当鼠密度很高，或人群受到鼠源疾病严重威胁时，则应在严密组织、充分宣传的基础上，开展毒饵灭鼠。毒饵投放量应根据鼠情决定，一般每 15平方米布放两堆，敌鼠钠和杀鼠迷每堆10克，氯敌鼠、溴敌隆等5克，磷化锌2克。晚放晨收，或早上用物品掩盖，晚上再暴露，有消耗处补充毒饵至原量，吃光处加倍。敌鼠钠、杀鼠迷连放5晚，氯敌鼠、溴敌隆、大隆、杀它仗在第1和第4晚各投1次，磷化锌连投3晚。

2.3不能用熟食配制毒饵，更不能用饼干或方便面等。毒饵必须有警告色。投饵点应有醒目标记。投饵工作由受过培训的灭鼠员承担。投毒后及时搜寻死鼠，管好禽畜，保藏好食品，照看好小孩。投饵结束应收集剩饵，焚烧或在适当地点深埋。卫生部门要做好中毒急救的准备。

3、蝇类控制，洪涝灾害导致家畜家禽等动物尸体增多，且大量的生活垃圾不能及时清理，灾后必须及时清理动物尸体、垃圾等蝇类的孳生物和蝇类。

3.1室内可喷与杀灭成蚊相同药品(喷一次即可达到杀灭蚊、蝇目的)。同时也可喷气雾剂杀灭成蝇。

3.2应用毒绳、毒饵、毒水杀蝇，亦可用粘蝇彩带粘蝇。毒饵用0.05%倍硫磷，毒水用0.2%敌百虫配制。

3.3室外灭成蝇可用5%杀螟硫磷喷杀或用诱蝇笼诱杀。

3.4处理蝇幼虫孳生地可用0.3%-0.5%敌百虫水剂300-500ml/ m2；0.2%马拉硫磷300-500ml/ m2；0.1%倍硫磷300-500ml/ m2；0.1%杀螟硫磷300-500ml/ m2。